版本：V3.0

XXX

测试性保证大纲

XXXX-XXXXX-XXX-20XX （共XX页)

南京航空航天大学

20XX年X月

| XXX |  |
| --- | --- |
| 测试性保证大纲 |  |
| 签署页 |  |
| 编 制： | 日期： |
| 校 对： | 日期： |
| 审 定： | 日期： |
| 标 审： | 日期： |
| 批 准： | 日期： |

文档修改记录

| 版本号 | 修改内容描述 | 修改人 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目 次

1  概述	1

1.1  主题内容	1

1.2  适用范围	1

2  引用文件	1

3  产品概述	1

4  测试性要求	1

5  测试性工作目标	2

6  测试性组织机构及职责	2

7  测试性工作项目	2

8  实施要求	3

8.1  制定测试性工作计划（工作项目202）	3

8.1.1  目的	3

8.1.2  工作内容	3

8.1.3  计划完成时间	3

8.1.4  责任部门/人员	3

8.1.5  完成形式	3

8.2  对转承制方和供应方的监督和控制（工作项目203）	4

8.2.1  目的	4

8.2.2  工作内容	4

8.2.3  计划完成时间	4

8.2.4  责任部门/人员	4

8.3  测试性评审（工作项目204）	4

8.3.1  目的	4

8.3.2  工作内容	4

8.3.3  计划完成时间	4

8.3.4  责任部门/人员	4

8.3.5  完成形式	5

8.4  测试性数据收集、分析和管理（工作项目205）	5

8.4.1  目的	5

8.4.2  工作内容	5

8.4.3  计划完成时间	5

8.4.4  责任部门/人员	5

8.4.5  完成形式	5

8.5  建立测试性模型（工作项目301）	5

8.5.1  目的	5

8.5.2  计划完成时间	5

8.5.3  责任部门/人员	6

8.5.4  实施方法	6

8.5.5  完成形式	6

8.6  测试性分配与可靠性预计（工作项目302、303）	6

8.6.1  目的	6

8.6.2  计划完成时间	6

8.6.3  责任部门/人员	6

8.6.4  实施方法	6

8.6.5  完成形式	6

8.7  故障模式、影响机危害性分析——测试性信息（工作项目304）	6

8.7.1  目的	7

8.7.2  计划完成时间	7

8.7.3  责任部门/人员	7

8.7.4  实施方法	7

8.7.5  完成形式	7

8.8  固有测试性设计（工作项目306）	7

8.8.1  目的	7

8.8.2  工作内容	7

8.8.3  计划完成时间	8

8.8.4  责任部门/人员	8

8.8.5  完成形式	8

8.9  诊断设计（工作项目307）	8

8.9.1  目的	8

8.9.2  工作内容	8

8.9.3  计划完成时间	8

8.9.4  责任部门/人员	8

8.9.5  完成形式	8

8.10  测试性核查（工作项目401）	8

8.10.1  目的	8

8.10.2  工作内容	9

8.10.3  计划完成时间	9

8.10.4  责任部门/人员	9

8.10.5  完成形式	9

8.11  测试性分析评价（工作项目403）	9

8.11.1  目的	9

8.11.2  工作内容	9

8.11.3  计划完成时间	9

8.11.4  责任部门/人员	9

8.11.5  完成形式	9

8.12  使用期间测试性信息收集（工作项目501）	9

8.12.1  目的	9

8.12.2  计划完成时间	10

8.12.3  责任部门/人员	10

8.12.4  实施方法	10

8.12.5  完成形式	10

8.13  使用期间测试性改进（工作项目503）	10

8.13.1  目的	10

8.13.2  计划完成时间	10

8.13.3  责任部门/人员	10

8.13.4  实施方法	10

8.13.5  完成形式	10

XXX测试性保证大纲

所有章节条目的正文内容请根据项目实际情况填写，本文中所列均为示例，仅供参考！！！！

# 概述

测试性保证大纲是确定测试性工作项目及实施要求的文件，以确保产品达到规定的测试性要求。主要包括测试性工作目标、测试性组织机构及职责、确定测试性工作项目及测试性工作项目实施要求等。

## 1.1  主题内容

本大纲规定了XXX的测试性工作目标、工作项目及详细要求（每一工作项目的目的、工作内容、计划完成时间、责任部门/人员和完成形式）。

本大纲对测试性工作项目阐述详细，同时可作为测试性工作计划，是测试性工作的指令性文件。

## 1.2  适用范围

本大纲主要适用于XXX的研制和生产阶段。

# 引用文件

GJB 368B-2009  装备维修性工作通用要求

GJB 2072-1994  维修性试验与评定

GJB 2547A-2012  装备测试性工作通用要求

GJB/Z-91-1997  维修性设计技术手册

GJB/Z 1391-2006  故障模式、影响及危害性分析指南

Q/NUAA-2018  南京航空航天大学质量管理体系程序文件

合同、技术协议、任务书等

注：逐条列出引用文件中关于测试性的定量与定性要求。

# 产品概述

XXX由XXX、XXX等分系统组成。系统组成如图1所示。

图1  XXX组成框图

系统及各部分功能：…   。

注：描述产品组成及功能。

# 测试性要求

…。

注：逐条列出研制总要求(或研制任务书、研制合同)中的测试性的定量与定性要求。

# 测试性工作目标

开展测试性工作的总体目标是确保XXX达到规定的测试性要求，提高XXX的性能监测与故障诊断能力，实现高质量的测试，进而提高XXX的完好性和任务成功性、较少对维修人力和其它资源的要求，降低寿命周期费用，并为管理提供必要的信息。

# 测试性组织机构及职责

XXX(产品名称)总设计师（或项目负责人）对产品测试性管理和技术全面负责，从计划、组织、协调和资源等方面保证产品测试性工作计划(大纲)的实施。

在设计师系统中建立测试性工作系统，由总师（或项目负责人）主管产品测试性设计工作，主持制定测试性工作计划(大纲)，组织落实工作计划(大纲)中规定的测试性工作项目；监督指导各分系统、部件、组件设计师开展测试性设计分析工作；收集相关产品的测试性信息，并对相关的测试性工作进行教育培训。

产品总质量师（或质量工程师）负责测试性大纲实施的监督、控制和支援工作。

# 测试性工作项目

为确保XXX达到规定的测试性要求，在充分考虑产品复杂程度、关键性、产品类型和特点、新技术含量、使用环境、所处阶段以及可能支持的研制经费、进度等因素的前提下，XXX测试性工作应包括以下内容：

- 制定测试性工作计划（GJB 2547A工作项目代号为202，以下简称“工作项目202”）；

- 对转承制方和供应方的监督和控制（工作项目203）；

- 测试性评审（工作项目204）；

- 测试性数据收集、分析和管理（工作项目205）；

- 测试性建模（工作项目301）；

- 测试性分配（工作项目302）；

- 测试性预计（工作项目303）；

- 故障模式、影响及危害性分析——测试性信息（工作项目304）；

- 固有测试性设计和分析（工作项目306）；

- 诊断设计（工作项目307）；

- 测试性核查（工作项目401）；

- 测试性分析评价（工作项目403）；

- 使用期间测试性信息收集（工作项目501）；

- 使用期间测试性改进（工作项目503）。

注：在充分考虑产品的测试性水平要求、复杂程度、关键性、产品类型和特点、新技术含量、使用环境、所处阶段以及可能支持的研制经费、进度等因素的前提下，按实施尽可能少的测试性工作项目确保实现XXX规定的测试性要求的原则，对GJB 2547A所列的由承制方开展的18个工作项目，包括测试性管理（工作项目200系列）、测试性设计与分析（工作项目300系列）、测试性试验与评价（工作项目400系列）、使用测试性评价与改进（工作项目500系列），进行剪裁，确定产品的测试性工作项目，剪裁方法可参照GJB 2547A附录A《应用指南》。

# 实施要求

## 制定测试性工作计划（工作项目202）

### 8.1.1  目的

选择并确定有效的测试性工作项目，制定与XXX研制网络图（或研制时间节点）相一致的测试性工作计划，以达到规定的测试性要求。

### 8.1.2  工作内容

为保证XXX达到规定的测试性要求，对GJB 2547A合理剪裁后，确定测试性工作项目实施表及详细的测试性工作计划，包括实施每一工作项目的目的、工作内容、计划完成时间、责任部门/人员及完成形式等，完成《测试性保证大纲》的编制工作。该大纲经总质量师（或质量工程师）审核、总设计师（或项目负责人）批准和订购方认可后执行。当订购方要求变更时，该大纲做相应的更改。

### 8.1.3  计划完成时间

XXX年XX月。

### 8.1.4  责任部门/人员

总设计师、总质量师、测试性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、测试性工程师）。

### 8.1.5  完成形式

编制《测试性保证大纲》（即本报告）。

## 对转承制方和供应方的监督和控制（工作项目203）

### 8.2.1  目的

为保证XXX的测试性符合规定的要求，必须对转承制方协作制造加工的分系统、设备的测试性工作执行情况进行监督和控制，必要时采取相应的措施，以确保转承制方和供应方交付的产品符合规定的测试性要求。

### 8.2.2  工作内容

- 在选定转承制方和供应方时，应选择重视测试性、研制生产条件合乎测试性要求的厂家；

- 向转承制方和供应方提供的产品技术条件（规范）中应明确分系统或设备的维修、诊断、保障方案和约束条件，测试性定性定量要求，测试性的验证及评定要求等；

- 实施监控措施，收集测试性信息。

### 8.2.3  计划完成时间

研制与定型、生产与使用各阶段的全过程（或设计、生产与使用全过程）。

### 8.2.4  责任部门/人员

总设计师、副总设计师、主任设计师、总质量师、测试性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、测试性工程师、项目组成员）以及主要转承制单位的设计师、质量师系统。

## 测试性评审（工作项目204）

### 8.3.1  目的

评审测试性工作是否按预定程序进行，并保证产品达到规定的测试性定性定量要求。

### 8.3.2  工作内容

结合设计评审或质量评审进行。依据GJB 907A、GJB 1310A和GJB 2547A，对产品的测试性要求和该产品承制单位测试性工作项目进展情况、成效和关键问题解决情况进行评审。要求提前通知参加评审的各方代表，并提供有关评审的文件和资料；评审的结果形成文件。

### 8.3.3  计划完成时间

结合设计评审或质量评审同步进行。

### 8.3.4  责任部门/人员

总设计师、副总设计师、主任设计师、总质量师、测试性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、测试性工程师、项目组成员）以及主要转承制单位的设计师、质量师系统。

### 8.3.5  完成形式

- 提供有关评审的测试性控制报告及其它测试性工作报告，主要包括测试性保证大纲、测试性设计分析报告（或将其作为产品详细设计报告的组成部分）、测试性评估报告等。

- 形成包含测试性评审意见的设计评审或质量评审文件。

## 测试性数据收集、分析和管理（工作项目205）

### 8.4.1  目的

为测试性设计、分析、评价提供依据。

### 8.4.2  工作内容

收集测试性信息，对测试信息及时分析处理，并将信息反馈给设计者改进设计。

- 测试性信息来自测试性分析、工程试验、样机及部队的试验与试用；

- 对测试信息要及时分析处理，并将信息反馈给设计者改进设计；

- 所有测试记录均应记录归档。

### 8.4.3  计划完成时间

研制与定型、生产与使用各阶段全过程（或设计、生产与使用全过程）。

### 8.4.4  责任部门/人员

总设计师、副总设计师、主任设计师、总质量师、测试性主任设计师、资料室（（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、测试性工程师、项目组成员、资料管理人员）以及主要转承制单位的设计、质量部门。

### 8.4.5  完成形式

所有测试记录均应记录归档。对测试信息及时分析处理，并将信息反馈给设计者改进设计。

## 建立测试性模型（工作项目301）

### 8.5.1  目的

对有测试性定量指标要求的产品进行测试性建模，以便可靠性分配、预计和评价。

### 8.5.2  计划完成时间

XX年XX月。

### 8.5.3  责任部门/人员

总设计师、副总设计师、主任设计师、测试性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、可靠性工程师、项目组成员）及主要转承制单位的设计师、质量师系统。

### 8.5.4  实施方法

按GJB / Z145规定的程序和方法，建立产品测试性模型，并随设计更改做出修改，建立测试性数学模型，应考虑下列因素：

### 8.5.5  完成形式

完成《测试性建模、预计与指标分配》报告中维修性建模部分的编写。

## 测试性分配与可靠性预计（工作项目302、303）

### 8.6.1  目的

对有测试性定量指标要求的产品进行测试性分配与预计，为设计人员提供设计依据，为鉴定验收提供依据。

### 8.6.2  计划完成时间

XX年XX月。

### 8.6.3  责任部门/人员

总设计师、副总设计师、主任设计师、测试性性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、测试性工程师、项目组成员）及主要转承制单位的设计师、质量师系统。

### 8.6.4  实施方法

- 诊断方案、可靠性、任务关键性和技术风险等要求，以测试性模型为基础，按一定的分配方法将XXX的定量指标逐层分配到规定的产品层次，分配时可适当留有余量，随指标的更改作出修改；

- 根据测试性模型和规定的测试性预计方法、订购方认可的其它测试性预计法对有测试性定量要求的（分）系统进行测试性预计，最终选定的设计方案的测试性预计值必须大于规定值，预计值随设计更改作出修改；

- 测试性分配可结合测试性预计进行，在预计的基础上进行调整。

### 8.6.5  完成形式

完成《测试性建模、预计与指标分配》报告中测试性预计和分配部分的编写。

## 故障模式、影响机危害性分析——测试性信息（工作项目304）

### 8.7.1  目的

依据FMEA的结果，进一步收集和分析包括故障检测能力和故障隔离能力等内容的测试性信息，为产品故障模拟、优选测试点和机内测试设计及评价等工作提供支持。

### 8.7.2  计划完成时间

研制阶段。

### 8.7.3  责任部门/人员

规定进行FMEA的设计师系统。

### 8.7.4  实施方法

结合可靠性工作项目FMEA，按GJB/Z 1391提供的程序和方法，对新研产品进行FMEA。

### 8.7.5  完成形式

编写FMEA报告。

## 固有测试性设计（工作项目306）

### 8.8.1  目的

把固有测试性设计到系统或设备中去，得到可测试的产品结构设计。评价固有测试性，通过评价固有测试性确定产品的设计特性是否支持测试并确定问题范围。

### 8.8.2  工作内容

将固有测试性设计作为产品设计过程的组成部分，使设计的产品便于故障检测和隔离。

- 产品设计应考虑：

- 对结构和功能进行合理划分。

- 测试控制（可控性）。产品设计时，提供测试数据通路和电路，使测试系统能够控制产品内部的元器件工作，来检测和隔离故障。

- 测试观测（观测性）。产品设计时，提供测试点、数据通路和电路，使测试系统能够观测产品内部故障的特征数据，来检测和隔离故障。

- 模块接口。尽量使用现有的连接器插针进行测试控制和测试观测。

- 元器件的选择。选择满足性能要求的元器件时，优先选用具有满意测试性特征的集成电路或组装件。同时优先考虑内部结构和故障模式已充分暴露的集成电路。

- 诊断体系结构设计。包括诊断设计的权衡、测试点布局和嵌入式诊断结构设计。

- 制定和贯彻测试性设计准则并进行符合性检查。

### 8.8.3  计划完成时间

研制初期（或设计初期）。

### 8.8.4  责任部门/人员

总设计师、副总师、主任设计师、测试性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、测试性工程师、项目组成员）。

### 8.8.5  完成形式

设计得到可测试的结构。

## 诊断设计（工作项目307）

### 8.9.1  目的

设计具体的诊断策略和测试顺序，以满足测试性要求。

### 8.9.2  工作内容

在产品固有测试性设计和产品设计信息深入了解的基础上，对组成产品各个层次进行嵌入式诊断和外部测试设计。包括：

- 诊断策略设计：分析并列出产品各功能故障模式及其各组成单元的功能故障模式，并取得相应故障率数据，依据诊断方案分析各个故障模式可用的检测方法，确定测量参数和测试点位置；

- 嵌入式诊断详细设计；

- 外部诊断设计：包括测试点详细设计、UUT与外部测试设备兼容性设计、外部测试诊断流程等。

### 8.9.3  计划完成时间

研制结束（或设计结束）。

### 8.9.4  责任部门/人员

总设计师、副总设计师、主任设计师、测试性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、测试性工程师、项目组成员）。

### 8.9.5  完成形式

- 开展诊断设计；

- 编制测试规程、测试记录表等文件。

## 测试性核查（工作项目401）

### 8.10.1  目的

通过检查、试验与分析评价工作，鉴别设计缺陷，以便采取纠正措施，保证测试性不断增长，最终满足规定的测试性要求。

### 8.10.2  工作内容

利用研制过程中各种试验（含地面试验、飞行试验）中获得的检测与隔离数据、维修性核查资料、以及测试性设计分析工作进行核查，发现问题采取改进措施、提高测试性。

### 8.10.3  计划完成时间

研制结束（或设计结束）。

### 8.10.4  责任部门/人员

总设计师、副总设计师、主任设计师、总质量师、测试性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为:项目负责人、质量工程师、测试性工程师、项目组成员）。

### 8.10.5  完成形式

编写测试性核查报告。

## 测试性分析评价（工作项目403）

### 8.11.1  目的

综合利用产品的各种有关信息，评价测试性是否达到规定的测试性要求。

### 8.11.2  工作内容

对于未能进行测试性验证的产品，采用分析评价方法代替测试性验证试验。充分利用产品及组成部分的各种试验数据和试运行数据、相似产品的有关数据进行综合分析，评价XXX项目测试性是否达到规定要求。

### 8.11.3  计划完成时间

鉴定或设计定型前（或项目完成前）。

### 8.11.4  责任部门/人员

测试性主任设计师（或测试性工程师）。

### 8.11.5  完成形式

编写测试性分析评价报告。

## 使用期间测试性信息收集（工作项目501）

### 8.12.1  目的

通过有计划地收集使用期间的有关数据，为其使用测试性评估与改进、完善与改进使用及维修工作等提供信息。

### 8.12.2  计划完成时间

使用阶段全过程。

### 8.12.3  责任部门/人员

使用方测试性信息系统、承制方质量信息系统。

### 8.12.4  实施方法

使用方对在使用、维修等过程中产生的各种使用期间的测试性信息进行有计划收集、核实、分类、分析、处理、传递、立案归档等。

### 8.12.5  完成形式

及时填报、归档测试性信息。

## 使用期间测试性改进（工作项目503）

### 8.13.1  目的

对使用中暴露的测试性问题采取改进措施，以提高其使用测试性水平。

### 8.13.2  计划完成时间

使用阶段的后期至再次批生产前。

### 8.13.3  责任部门/人员

总师、主任设计师、测试性主任设计师、质量师系统（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、测试性工程师、项目组成员）。

### 8.13.4  实施方法

订购方组织制定使用测试性改进计划；成立专门机构负责使用测试性改进的管理。根据在XXX使用中发现的问题和技术的发展，通过使用期间测试性评估或必要的试验，确定需要采取改进的项目，通过设计更改、制造工艺更改、使用维修方法改进等改进措施实现产品测试性改进，并全面跟踪、评价改进措施的有效性。

### 8.13.5  完成形式

- 制定使用测试性改进计划；

- 实施改进措施；

- 全面跟踪、评价改进措施的有效性；

- 编写使用测试性改进报告。

注：此处应有终结线。