版本：V3.0

XXX系统

标准化大纲

XXXX-XXXXX-XXX-20XX （共XX页)

南京航空航天大学

20XX年X月

| XXX系统 |  |
| --- | --- |
| 标准化大纲 |  |
| 签署页 |  |
| 编 制： | 日期： |
| 校 对： | 日期： |
| 审 定： | 日期： |
| 标 审： | 日期： |
| 批 准： | 日期： |

文档修改记录

| 版本号 | 修改内容描述 | 修改人 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目  次

1 概述	1

1.1 主题内容	1

1.2 适用范围	1

1.3 系统概述	1

2 标准化目标	1

3 标准实施要求	1

3.1 一般要求	1

3.2 重大标准实施要求	2

3.3 标准选用范围	2

3.4 标准件、元器件、原材料选用范围	3

4 通用化、系列化、组合化设计要求和接口、互换性要求	3

4.1 通用化、系列化、组合化设计要求	3

4.2 接口、互换性要求	3

5 建立标准化文件体系要求	4

6 图样和技术文件要求	5

6.1 图样和技术文件的完整性、正确性、统一性要求	5

6.2 图样和技术文件的管理要求	8

7 标准化工作范围和各阶段的主要工作	8

7.1 标准化工作范围	8

7.2 研制各阶段的主要工作	9

7.3 标准化工作协调要求	9

附录A (规范性附录) 标准选用范围	10

- XX系统标准化

所有章节条目的正文内容请根据项目实际情况填写，本文中所列均为示例，仅供参考！！！！

# 概述

## 主题内容

本大纲规定了XX系统标准化目标、要求和各阶段标准化工作的主要任务。

## 适用范围

本大纲适用于XX系统的研制阶段，并作为设计、审批图样和技术文件的依据。

## 系统概述

XXX系统用于……（简述系统研制背景及主要功能性能）。

系统由……等X部分组成，组成图如图1所示。

- XX系统组成图

# 标准化目标

充分发挥标准化在项目研制中的指导、保障作用，通过贯彻实施规定的标准提高系统的系统质量和效能；开展通用化、系列化、组合化设计，尽可能多地采用现有的成熟技术、成品和零部件，将研制风险降低到最小，确保实现各项规定的技术指标要求，缩短研制周期，节省研制经费，获取最佳经济效益；系统标准化系数应不低于XX%。

# 标准实施要求

## 一般要求

### 3.1.1  贯彻标准原则和要求

贯彻标准的原则和要求为：

- 应贯彻实施项目研制全过程，包括设计、试制、检验、试验和管理各环节所需的标准；

- 应贯彻实施对保证指标、性能、可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、电磁兼容性、环境适应性等有重大影响的标准；

- 所有选用的标准，除法律、法规和研制总要求中规定执行的标准外，均可结合产品效能、费用和周期等约束条件进行选用和剪裁。选用和剪裁标准时应防止过使用和欠使用。选用和裁剪的原则为：

- 满足使用要求，保证技术指标的实现；

- 综合权衡，充分考虑各种约束条件；

- 保证和提高产品质量，保证稳定的生产和正常的维修使用；

- 做到相互配套，内容协调。

### 3.1.2  实施标准的程序

按照标准的种类、内容及其实施的规律，其实施程序包括以下两种：

- 直接实施，即在研制生产时直接执行标准规定。如：术语、符号、制图类标准，机械接口、互换性、结构要素类标准，信息技术标准中的基础标准、信息分类与编码标准、信息安全标准、支撑环境标准，管理标准中的较高层次的牵头标准、设计计算方法标准等；

- 间接实施，即被各类指令性文件引用或写入设计、工艺等文件后组织实施。如通用专业工程标准（主要包括可靠性工程标准、维修性工程标准、保障性工程标准、安全性工程标准、环境适应性工程标准、电磁兼容性工程标准等）中的较高层次的牵头标准，产品规范类标准，试验方法标准等。

### 3.1.3   实施标准的时效性要求

在产品研制过程中遇有强制性标准颁布时，应及时采用贯彻并反映到相应的文件中去。当采用强制性标准有困难时，设计师应写出书面报告，提出具体的保证措施，经相应级别评审后报总师审批。

在产品研制过程中遇有推荐性标准颁布时，可根据实际情况，采用适用的版本，但鼓励采用标准的最新版本。

### 3.1.4  对实施标准进行监督的要求

对实施标准进行监督应满足以下文件的要求：

- 法律、法规及指令性文件，如《中华人民共和国标准化法》《武器装备研制生产标准化工作规定》、“研制总要求”或“研制任务书”等；

- 产品图样、规范，以及其它技术文件和型号标准化文件。

## 重大标准实施要求

根据型号研制的具体情况，对贯彻实施涉及面宽、难度大、组织协调复杂的标准，贯彻实施经费投资大的标准以及影响系统技战术指标实现的重要标准等，视情况另行编制《重大标准贯彻实施方案》。

## 标准选用范围

见附录A。

## 标准件、元器件、原材料选用范围

选用标准件、元器件、原材料应满足以下条件：

a)   尽量选用质量稳定、供货渠道稳定的标准件、元器件、原材料；

b)  按GJB 939-1990《外购器材的质量管理》、GJB 1404-1992《器材供应单位质量保证能力评定》、GJB 3404-1998《电子元器件选用管理要求》、GJB 5714-2006《外购器材质量监督要求》中有关条款，以及质量管理体系要求最大限度地压缩、优选标准件、元器件、原材料的品种、规格及生产厂家。

# 通用化、系列化、组合化设计要求和接口、互换性要求

## 通用化、系列化、组合化设计要求

通用化、系列化、组合化设计应满足以下要求：

- 以互换性为前提，以继承性为原则，通过简化和优化，尽可能地扩大同一对象（包括系统、分系统、设备、零部组件、元器件、原材料、软件等）使用范围，以最大限度减少设计和制造过程的重复劳动、方便使用与维护；

- 在调研分析、综合权衡产品的使用需求和发展规律的基础上，确定产品基本参数发展规划，制定产品参数系列标准，以简化品种、减少规格，用尽量少的品种规格覆盖尽量大的使用范围，以满足产品最广泛的使用需求；

- 在对产品进行功能分解和结构分解的基础上，将通用性较强的单元划分成一系列具有独立功能和结构、可以组合、能够通用互换的通用模块。在设计开发中，最大限度地采用通用模块组合成不同用途、不同功能的产品，以提高装备研制效率和综合效能。

## 接口、互换性要求

接口、互换性设计应满足以下要求：

- 对外接口、协议符合“XX约定”、“XX规范”和用户其它有关要求。

- 机械装置和电子、电气设备中相互连接的连接结构设计应有尺寸公差和配合要求，接口参数应当一致；连接装置应具有通用性和互换性；电气、电子设备应采用防插错插头，并预留足够的任务设备接口；

- 部件对接、重要设备安装要有设计和工艺补偿，要给出合格判定公差要求；

- 外购器材接口必须具有互换性，英制接口必须转换为公制接口；

- 设计或选用的印刷板、电缆、接插件、机架、机柜、标识、喷漆等应统一规划，符合一定的型号、系列或规格要求。

# 建立标准化文件体系要求

从标准化管理和标准化技术两个方面对现有资源条件进行分析，初步确定了标准化文件体系如所示。

- 表1   标准化文件体系表

| 文件 类别 | 序号 | 文件名称 | 方案阶段 （F） | 工程研制阶段 （Y） | 设计定型 /项目验收 阶段（D） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准化管理文件 | 1 | 标准体系表 | ○ |  |  |
|  | 2 | 标准化工作计划 | ○ | ○ | ○ |
|  | 3 | 标准化过程管理规定 | ○ | ○ | ○ |
|  | 4 | 标准化公文、批复、函件 | ○ | ○ | ○ |
|  | 5 | 标准化工作系统管理规定 | ○ | — | — |
| 标准化技术文件 | 1 | 标准化方案论证报告 | ○ | — | — |
|  | 2 | 标准化大纲 | ● |  |  |
|  | 3 | 技术文件编制标准化要求 | ○ |  | — |
|  | 4 | 设计定型标准化要求 | — | — | ○ |
|  | 5 | 产品设计“三化”方案与要求 | ○ |  | — |
|  | 6 | 标准选用范围 | ● |  |  |
|  | 7 | 标准件选用范围 | ○ |  |  |
|  | 8 | 原材料选用范围 | ○ |  |  |
|  | 9 | 元器件选用范围 | ○ |  |  |
|  | 10 | 标准实施规定 | ○ | ○ | ○ |
|  | 11 | 重大标准实施方案 | ○ | ○ | — |
|  | 12 | 设计定型/项目验收标准化工作报告 | — | — | ● |
| 标准化信息资料 | 1 | 标准化问题处理记录 | — | ○ | ○ |
|  | 2 | 标准实施信息 | — | ○ | ○ |
|  | 3 | 标准化文件更改信息 | — | ○ | ○ |
| 注：● 表示应编制并单独成册； ○ 表示根据需要编制，可单独成册，也可与其它文件合并编制； 表示需要进行动态管理； — 表示不需编制。 |  |  |  |  |  |

# 图样和技术文件要求

## 图样和技术文件的完整性、正确性、统一性要求

### 6.1.1  完整性要求

在各研制阶段内，项目都应当具有能满足该阶段设计、试制、试验、验收、保管、运输、使用和维修所必须的全部图样、技术文件，图样、技术文件成套性要求详见。

- 表2  图样、技术文件成套性要求

| 种 类 | 序 号 | 名称 | 论证 阶段 （Ｋ） | 方案 阶段 （F） | 工程研制阶段（Y） | 设计定型/项目验收阶段 （D） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图 样 | 1 | 全套产品图样及其目录 | - | - | + | + |  |
|  | 2 | 试验件图 | - | + | + | + |  |
|  | 3 | 试验设备图 | - | - | + | + |  |
|  | 4 | 包装箱图 | - | - | 0 | + |  |
| 设 计 文 件 | 1 | 方案论证报告、上级批示文件 | + | + | - | + |  |
|  | 2 | 风险管理、分析与评估报告 | + | + | + | + |  |
|  | 3 | 制度与规定 | - | + | - | - |  |
|  | 4 | 计算文件 | - | + | + | + |  |
|  | 5 | 试验文件 | - | + | + | + |  |
|  | 6 | 技术文件 | - | + | + | + |  |
|  | 7 | 设计文件总目录 | - | - | - | + |  |
|  | 8 | 各种配套表明细表汇总表和目录 | - | - | - | + |  |
|  | 9 | 更改单、技术单 | - | - | + | + |  |
| 其 它 | 1 | 研制简报 | - | - | O | O |  |
|  | 2 | 协议文件 | - | - | O | O |  |
| 注：“+”—需要； “-”—不需要； “O”—按需要。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.1.2  正确性要求

技术文件必须做到文、图、物相符；

图样以最少视图表达零件、部件、电气电子线路的特征、主要参数和技术要求。主标题栏、明细栏、工艺栏等填写完整、正确。图样的模版、线型、字体、字高等符合要求，视图足够且布置合理，标注正确，总图、装配图、零件图之间协调一致；

技术文件采用的术语、符号、代号、计量单位等符合GJB 0.1《军用标准文件编制工作导则 第 1 部分：军用标准和指导性技术文件编写规定》的规定，用语规范、书写简洁、条理清楚、逻辑严谨，幅面、排版格式、文件内容协调一致。

### 6.1.3   统一性要求

### 6.1.4   图样和技术文件的绘制（编制）标准和要求

- 所有图样和技术文件均应采用计算机绘制或编制；

- 图样绘制应尽量采用国家及行业推荐的简化图样画法；

- 技术文件的层次划分和表述规则主要遵循GJB 0.1《军用标准编制工作导则 第1部分：军用标准和指导性技术文件编写规定》中第5章和第7章的有关规定。

### 6.1.5   图样和技术文件编号方法

#### 6.1.5.1  图样编号方法

##### 6.1.5.1.1  图样编号原则

- 机械类产品图样采用隶属编号制度，即对零件、组件、部件的图样按照装配隶属关系进行编号；

- 产品的各个组成部分的图样均应有独立的图号，不得重复，不得采用已作废的图号；

- 产品中采用的标准件、借用件、外购件以及成品等均应保留原代号。

##### 6.1.5.1.2    基本图号的组成

图样的基本图号由项目代号和产品隶属编号两部分组成，见图2。

△×－××  ××－ ×

项目代号	                         零件、组件代号

分部件代号

部件代号

△－表示汉语拼音字母  ×－表示阿拉伯数字

- 图样编号方法

注：以下内容为图样编号方法说明，实际大纲中应如实填写！

- 项目代号按甲方或项目组规定的要求执行；

- 部件（系统）代号用统一给定的两位阿拉伯数字表示，由项目组自行规定；

- 分部件（分系统）代号在所属的部件范围内编定，用两位阿拉伯数字表示，编法有两种（实际编法只能采用一种！）：

- 一级分部件。从01～99连续编排。它们在装配关系上是互相平行的。这种编法适用于同一部件内互相平行的分部件较多且装配层次较少的部分如飞行器的结构部分；

- 二级分部件。即在所属部件范围内，有两级分部件。第一级是用“10”及其整数倍20…90编排的分部件号，第二级是在第一分部件号的个位上用1～9编排而得的分部件号，如11～19，……91～99。第二级分部件隶属于第一级分部件。这种编法适用于同一部件内互相平行的分部件较少且装配层次较多的部件，如飞行器的燃油系统、液压系统等。

- 零件、组合件代号一般用1～4阿拉伯数字表示。其中，凡属部件、分部件总图代号为“0”，组合件的代号在所属部件、分部件范围内，用“10”及其整数倍20……90顺序编写。当序号超过90时，应跳至110，而不得编“100”，依此类推。当组合件内又有分组合件时，组合件代号用“100”及其整数倍100、200、300……900顺序编写，分组合件代号在所属组合件范围内按110、120……，210、220……顺序编写。零件代号所属部件、分部件、组合件、分组合件范围内顺序编写，不得以“0”结尾。如隶属于部件总图的零件号从“1”开始编，当超过“9”，应跳至“11”此时组合件代号“10”不再编用，依此类推。

#### 6.1.5.2  技术文件编号方法

技术文件编号由项目代号、文件类型代号、顺序号、版本号及年号组成，具体形式如图3所示。其中，文件类型代号见。 顺序号由两位阿拉伯数字组成，从01开始编号；版本号由三位字符组成，第一位字符表示文件的版本属性（“C”表示初稿，“Z”表示正稿），后两位字符用阿拉伯数字表示版本序号，从01开始编号。初稿可以有多个版本号，每修改一次即产生一个版本号；正稿为通过评审后的版本号，一般只能有一个版本号，如确需修改，应按规定程序审批或重新评审后形成新的版本号。

XXXX-XX XX-XXX-XXXX

年号

项目代号                          版本号

文件类型代号                           顺序号

- 技术文件编号方法

- 表3  设计文件类型代号表

| 文件类型 | 代号 | 文件类型 | 代号 | 文件类型 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论证报告 | LZ | 标准 | BZ | 协议 | XY |
| 方案 | FA | 评审 | PS | 测试 | CS |
| 设计 | SJ | 鉴定 | JD | 计划 | JH |
| 技术条件 | JT | 验收 | YS | 质量、可靠性 | ZK |
| 试验 | SY | 总结 | ZJ | 管理 | GL |
| 计算 | JS | 规定 | GD | 技术报告 | JB |
| 说明性 | SM | 汇总 | HZ | 其它 | QT |

## 图样和技术文件的管理要求

项目研制各阶段中图样和技术文件的形成、发放和归档等的管理按照南京航空航天大学武器装备质量管理体系及学院、项目组的有关规定执行。

# 标准化工作范围和各阶段的主要工作

## 标准化工作范围

标准化工作范围包括产品和服务的设计与开发、生产和服务的提供、工艺及工装设备、采购、质量控制等产品实现的全过程，主要有：

- 为设计师提供各类有关标准、文件、规范等，负责标准化咨询；

- 编制标准化大纲，并对标准化大纲及有关标准、文件和规范的贯彻执行情况进行监督检查；

- 协调系统内部各研制单位、部门之间的标准化工作，实时发布设计统一性规定；

- 参与系统内各研制阶段的技术协调、设计评审、技术鉴定与设计定型等；

- 负责系统设计图样和技术文件的标准化检查；

- 负责系统标准化程度的评价，编写标准化工作报告等。

## 研制各阶段的主要工作

研制各阶段标准化工作的主要内容见。

- 表4  产品研制各阶段标准化工作的主要内容

| 研制阶段 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 方案阶段（F） | 1.编制方案阶段工作计划 |
|  | 2.进行标准化目标分析，确定标准化目标和要求 |
|  | 3.研究提出型号标准化文件体系表和标准体系表 |
|  | 4.组织提出标准实施一般要求、管理办法和重大标准实施方案 |
|  | 5.组织提出产品“三化”设计要求 |
|  | 6.编制标准选用范围 |
|  | 7.组织标准化方案论证，编制产品标准化大纲 |
|  | 8.起草标准化管理文件、技术文件 |
|  | 9.组织标准化文件评审 |
| 工程研制 阶段 （Y） | 1.编制工程研制阶段工作计划 |
|  | 2.编制或补充完善各类型号标准化文件 |
|  | 3.组织“三化”方案实施、监督和检查 |
|  | 4.开展图样和技术文件的标准化检查，记实和反馈标准实施的信息 |
|  | 5.组织标准实施和产品标准化大纲实施评审 |
| 设计定型/项目验收阶段 （D） | 1.制定设计定型/项目验收阶段工作计划 |
|  | 2.编制设计定型阶段/项目验收标准化相关文件 |
|  | 3.全面检查项目标准化工作 |
|  | 4.进行设计定型/项目验收图样和技术文件标准化检查 |
|  | 6.编写“标准化工作报告”，参与设计定型/项目验收 |

## 标准化工作协调要求

项目组应指定标准化主管设计师，负责标准化工作的协调；最终由项目负责人裁决研制各阶段的标准化问题。

附录A
(规范性附录)
标准选用范围

A.1  概述

本附录规定了XX系统研制过程中的标准选用范围。若需超出本附录范围选用标准，应提出申请并按有关规定审批后方可实施，同时协调更改本附录内容。

下列文件中凡注日期的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修订版本都不适用于本大纲，但提倡探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本大纲。

注：以下仅为示例，各项目应根据实际需要按照国家标准-国家军用标准-行业标准-企业标准的顺序一一列举标准编号及名称

A.2   国家标准

GB/T 321-2005 优先数和优先数系

A.3   国家军用标准

GJB 9001C-2017 质量管理体系 要求

A.4   行业标准

A.5  企业标准

NUAA  南京航空航天大学武器装备质量管理体系文件

A.6  有关法规和文件

《中华人民共和国标准化法》

《武器装备研制生产的标准化工作规定》（国防科工委发布）

注：此处应有终结线。