企业技术需求采集表

难题：NTJS006201610247009

| 项目名称 | 酒精工业的酒精废水总氮处理技术 |  |  | 项目类别 | □电子与信息、□先进制造、□生物与医药、□新材料、□现代农业、□环境与资源、□新能源与高效节能、□现代交通运输、□现代服务、□其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 赣榆区海州湾生物科技园 |  |  |  |  |
| 联系人 | 徐学志 | 手机号 | 13675220307 |  |  |
| 职务 | 污水主任 | 邮箱 | xuxuezhino1@163.com |  |  |
| 期望达到的主要技术指标： 国家规定酒精废水处理达标排放的总氮标准：50mg/l 目前的技术水平或技术指标： 目前处理实际水平在150——200 mg/l |  |  |  |  |  |
| 生产工艺 以谷物（木薯、玉米）淀粉为原料，加水混合成醪液，经蒸煮杀菌，加入纯丙酮丁醇菌，在36～37°C进行发酵，发酵醪液经精馏分离得到正丁醇、丙酮和乙醇。 酒精废水主要来自蒸馏发酵成熟醪后排出的酒精糟，生产设备的洗涤水、冲洗水，以及蒸煮、糖化、发酵、蒸馏工艺的冷却水等。 酒精废水是高浓度、高温度、高悬浮物的有机废水。废液中的废渣含有粉碎后的木薯皮、根茎等粗纤维，这类物质在废水中是不溶性的COD；木薯中的纤维素和半纤维素是多糖类物质，在酒精发酵中不能成为酵母菌的碳源而被利用，残留在废液中，表现为溶解性COD； 总体来讲，酒精厂污水都具备如下特点： 1、悬浮物含量高，平均悬浮物含量高达40000mg/L； 2、温度高，平均水温达70℃，蒸馏釜底排出的废水温度高达100℃； 3、浓度高，废水的COD高达2-3万，包括悬浮固体、溶解性COD和胶体，有机物占93%-94%，无机物占6%-7%，有机物的成分是碳水化合物，其次是含氮化合物，生物菌和未分解出去的产品：如丁醇、乙醇等，此外还有500mg/L的有机酸； 4、废水含有约500mg/L左右的有机酸，废水呈酸性，运行初期可考虑加碱或污泥的回流以平衡废水的酸碱度，运行稳定后系统具备足够的缓冲能力，则不需要加碱或回流； 5、无机物主要是来自原料中的灰尘和杂质。 难题所处环节 废水处理环节 难题概述 1.酒精废水在经过厌氧、气浮、好氧、深度处理后，COD、色度、氨氮、总磷都能达到国家排放标准。但是总氮却一直超标。好氧硝化菌、反硝化菌培养不好，降解总氮的效率不高。 2.酒精废水经过好氧降解后，出水颜色深，黄褐色，色度偏高，在300倍。目前深度处理使用芬顿试剂，双氧水脱色，虽然效果可以，但是消耗偏高，成本高。是否能有合适的药剂脱色且成本低。 已被排除的试验方案 加絮凝剂PAC |  |  |  |  |  |
| 合作金额(愿意投入的研发成本)： 50万以内 模式（委托开发或合作开发）: 都可以 研发周期： 半年 意向合作的高校（科研机构）： 无 |  |  |  |  |  |
| 单位简介（客户提供或网页版检索） 江苏金茂源生物化工有限责任公司创建于2006年7月，主要从事生物化工和精细化工生产，是金沂蒙集团与香港曙光贸易有限公司合资创办的一家民营企业。公司位于黄海之滨海州湾畔，坐落于赣榆县海头镇海州湾生物科技园，占地2000余亩，注册资本10677万元, 规划总投资20亿元，“十一五”期间已投资10亿元完成了两期工程项目建设。 公司主要从事生物化工和精细化工生产，以木薯、玉米为原料进行深加工，重点生产丁醇系列产品、丙酮、乙酸乙（丁）酯，DDG蛋白饲料等。以生物发酵醇、酯为依托，打造有机产品链，实现绿色经济、低碳经济和循环经济的发展。 目前，公司正在开展节能减排和达产达标工作，各项工作正有序稳步推进，将按照集团的战略目标，组织做好二期和三期工程的设计与建设工作，三期工程建成投产后，年可实现产值36亿元，利税过3亿元，对带动区域经济的发展将起到更大的促进作用。 |  |  |  |  |  |

备注：黄色标注部分是需要向客户确认的关键点。